Étendue des travaux

Fixer la hauteur de ligne de la révision courante à 1.35cm.

Pour chaque ligne ajoutée dans la portion affichée du tableau, supprimer une ligne dans la portion masquée du tableau (en haut)

| {DateAujourdhui} | SOUMISSION | {Responsable} |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATE | ÉMIS POUR | PRÉPARÉ PAR | REV |

| {Vérificateur} | {DateVérification} | {Approbateur} | {DateApprobation} |
| --- | --- | --- | --- |
| VÉRIFIÉ PAR | DATE | APPROUVÉ PAR | DATE |

PIÈCES JOINTES FAISANT PARTIE DE CETTE SPÉCIFICATION :

| Annexe A | Références |
| --- | --- |
| Annexe B | Plan de l’aciérie |
| 01060* | Codes et règlements |
| 05511* | Ouvrages métalliques divers |
| 15082* | Installation de la tuyauterie hors-terre |
| 05120* | Acier de Charpente |
| 14660* | Fourniture Équip. Levage Charges |
| 05511* | Ouvrages métalliques divers |
| 15050* | Install. Équip. Tuyauterie |
| 09900* | Peinture |

* Devis normalisés RTFT non-joints que les entrepreneurs ont déjà en leur possession.

DESSINS FAISANT PARTIE DE CETTE SPÉCIFICATION :

| Numéro de dessin | Révision | Titre |
| --- | --- | --- |
| {#dessins}{numero} | {revision} | {titre}{/dessins} |

TABLE DES MATIÈRES

1.	Objet du contrat	1

2.	Santé et sécurité	1

2.1	Engagement de l’Entrepreneur	1

2.2	Mesures de sécurité général	2

2.3	Verrouillage	3

2.4	Espace clos	3

2.5	Travaux de levage	3

2.6	Travaux en hauteur	3

2.7	Communication	4

2.8	Soudage et travaux à chaud en chantier	4

3.	Généralités	5

3.1	Codes et normes	5

3.2	Respect des lois et règlements	5

3.3	Exigences générales	6

4.	Exigences particulières	6

4.1	Panneaux multiprises DBR	6

4.2	Propreté	7

4.3	Échéancier	7

4.4	Rencontres pendant l’arrêt	8

4.5	Roulottes	8

4.6	Horaire de travail	8

4.7	Facturation	8

5.	Fourniture	9

5.1	Fournis par le Propriétaire	9

5.2	Fournis par l’Entrepreneur	9

6.	Envergure des travaux	10

6.2	Travaux mécaniques	1

6.3	Équipements enlevés et rebuts	1

6.4	Essais, vérifications et mise en marche	1

7.	Dates clés	1

8.	Renseignements devant accompagner l’offre	1

# Objet du contrat

Le présent contrat a pour objectif la réalisation des travaux d’entretien relatifs à l’arrêt annuel de l’aciérie. Ces travaux comprennent la réparation et l’installation d’équipements mécanique, de tuyauterie et de structure. Ces travaux seront réalisés à l’usine de Rio Tinto Fer et Titane, Sorel-Tracy, Québec, Canada.

Les travaux décrits dans ce devis seront exécutés en dépenses contrôlées pendant l’arrêt annuel de l’aciérie qui se déroulera du {dateDebutArret} au {dateFinArret}.

Aucun travaux verrouillé ne sera effectué avant le {dateDebutArret}  après le {dateDebutArret}, sauf si spécifié.

# Santé et sécurité

## Engagement de l’Entrepreneur

### L’Entrepreneur s’engage par écrit à respecter les exigences en matière de santé et hygiène, de sécurité et de respect de l’environnement définies pour le présent contrat. L’Entrepreneur est responsable d’obtenir une autorisation formelle de la part de RTFT pour tous les sous-traitants agissant pour lui. Il demeure responsable et imputable des activités de ses sous-traitants.

### Pour mieux comprendre les conditions sur le site, l’Entrepreneur devra se familiariser avec son lieu de travail et suivre les formations obligatoires, offertes par RTFT, relatives à l’accès à l’Usine et au secteur concerné.

### Toutes les personnes devant se rendre sur le site devront obtenir leur carte d’accès de l’usine RTFT. Un cours de santé et de sécurité spécifique est requis à cet effet, l’Entrepreneur devra prévoir une formation en ligne d’une durée de 90 minutes par travailleur. Les rencontres santé et sécurité pourraient être exigées chaque jour avant le début des travaux avec un coordonnateur désigné par RTFT.

### L’entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs possèdent les formations reconnues chez RTFT nécessaires pour accomplir les travaux et être inscrit dans le système ‘’Cognibox’’.

### L’Entrepreneur devra avoir obtenu les permis nécessaires avant d’entreprendre les travaux.

### L’Entrepreneur devra avoir obtenu la permission du représentant de RTFT avant de se mobiliser et avertir celui-ci de son arrivée au chantier.

### L’Entrepreneur devra désigner un responsable pour la sécurité parmi son équipe.

### L’entrepreneur doit respecter toutes les normes environnementales de RTFT. Les règles de RTFT doivent être suivies pour éliminer toute contamination du sol et pour disposer les déchets et anciens matériaux.

### Préalablement à l’octroi du mandat, le ou les Entrepreneur(s) qualifiés(s) devront participer à une réunion de clarification avec RTFT afin de discuter des travaux à réaliser et confirmer la compréhension des objectifs.

### Le responsable de l’Entrepreneur devra participer à une rencontre de sécurité d’une durée de 2 heures la semaine précédant l’arrêt. Les sujets abordés seront le verrouillage, la sécurité et les informations spécifiques concernant l’arrêt

## Mesures de sécurité général

### L’Entrepreneur devra s’assurer que ses travailleurs ont bien localisé les sorties de secours les plus près en cas d’urgence. Ils devront également connaître le lieu de rassemblement et de confinement.

### L’annexe B de ce document présente un plan de l’usine général avec des indications spécifique pour l’arrêt annuel. L’Entrepreneur devra s’assurer que ses travailleurs ont bien pris connaissance du document.

### L’annexe C présente les règlements généraux de RTFT. L’Entrepreneur devra s’assurer que ses travailleurs ont bien pris connaissance du document.

### Il est obligatoire de porter les protecteurs auditifs en tout temps à l’intérieur de l’usine même si celle-ci est en arrêt.

### Puisque l’environnement de travail est poussiéreux, une visière 8’’ est requise pour tous les travailleurs qui se déplacent dans l’usine incluant les contremaitres. Les statistiques indiquent que plus de 50% des accidents sont causés aux yeux.

### Les Entrepreneurs doivent avoir de bons gants de travail lorsqu’ils effectuent les travaux. Les blessures aux mains correspondent à un fort pourcentage des blessures au cours des dernières années.

### Il est important que l’Entrepreneur limite au maximum les émissions de poussière de Sicile cristalline si des travaux de réfractaire sont effectués. Une exposition répétée à la silice cristalline peut causer le cancer.

### Bien que l’usine soit en arrêt, les règlements sur l’habillement sont les mêmes que lorsque l’usine est en fonction.

### Chaque employé doit posséder un détecteur de gaz CO lorsqu’il est dans l’usine, ainsi qu’un détecteur SO2, lorsqu’il est sur le toit. Le propriétaire fourni un détecteur pour chaque travailleur. Il est de la responsabilité de l’Entrepreneur que chacun des détecteurs soit étalonnés à chaque début de quart de travail. Des stations d’étalonnage seront installées pour la durée de l’arrêt à l’expédition (se référer à l’annexe A pour l’emplacement).

### Tous les travailleurs devront obligatoirement ouvrir un permis d’accès à l’aciérie avant d’effectuer leurs travaux. L’ouverture des permis se fait à la porte 9.

### Tous les travailleurs devront obligatoirement effectuer un IDERS 5 ou autre type d’analyse de risque approuvé par la gestion des entrepreneurs de RTFT au début du quart de travail et au besoin si la nature de la tâche change. L’analyse de risques critiques (CCC) doit être faite au même moment que l’analyse de risque si applicable. L’Entrepreneur devra remplir chaque jour le formulaire des CCC.

### Une attention particulière devra être accordée à la protection des équipements et du personnel situés sur les étages inférieurs.

### L’Entrepreneur devra fournir un organigramme clair incluant les noms des responsables, leur titre respectif ainsi que la définition de leurs mandats durant l’arrêt annuel.

## Verrouillage

### Le verrouillage sera effectué par le Propriétaire. Toutefois, les cadenas personnels, de même que leur identification, sont sous la responsabilité de l’Entrepreneur. Aucune boîte de verrouillage mobile de l’entrepreneur n’est permise.

### Il est très important que tous les travailleurs se déverrouille à la fin de chacun de leur quart de travail, ainsi que sur l’heure de dîner, car ces périodes sont utilisés par les responsables de verrouillage pour faire des mouvements d’équipement. Aucun cadenas personnel ne doit être installé sur les boîtes de verrouillage pendant les périodes suivantes :

- Le matin entre 5h00am et 6h00am

- Le soir entre 17h00 et 18h00

## Espace clos

### L’Entrepreneur doit s’assurer que ses travailleurs ont une formation reconnue par RTFT comme exécutant et/ou surveillant pour les travaux en espace clos.

### La surveillance des espaces clos est sous la responsabilité de l’Entrepreneur. Par contre, si un employé du Propriétaire est disponible, le surveillant peut être remplacé par ce dernier.

### L’Entrepreneur doit fournir les ventilateurs d’extraction des gaz ainsi que son conduit d’aération pour les travaux nécessitant un ventilateur.

## Travaux de levage

### Lorsque des manœuvres de levage sont nécessaires, l’entrepreneur doit s’assurer que ses travailleurs ont reçu la formation nécessaire et qu’ils ont fait l’inspection des accessoires de levage avant l’utilisation. De plus, ils doivent délimiter une zone suffisamment grande avec du ruban rouge clairement identifié avec le nom de la compagnie, du responsable des travaux et un numéro de téléphone pour le contacter.

### Une copie du plan de levage critique doit être sur les lieux du levage et disponible pour consultation. Le document doit être remis au responsable des travaux à la fin des travaux.

## Travaux en hauteur

### Une partie des travaux se fera en hauteur. Le port du harnais de sécurité avec une longe munie d’amortisseur (longueur maximale de 4’) ou d’un enrouleur-dérouleur, de mousquetons autobloquants et reliée adéquatement à un élément solide de la structure est obligatoire pour tout travailleur exposé à une chute de plus de 1.8m de sa position de travail. Les travailleurs devront également avoir reçu une formation sur le travail en hauteur reconnu par RTFT. Se référer au permis de travail en hauteur ainsi qu’avec votre surveillant de travaux pour déterminer s’il est nécessaire de compléter un permis de travail en hauteur.

## Communication

### La communication est essentielle à l’atteinte de bons résultats en matière de santé, sécurité et protection de l’environnement. Le titulaire de contrat RTFT présente à l’Entrepreneur l’ensemble des mesures de prévention SSE liées au contrat dans les tâches Cognibox. L’Entrepreneur révise son Programme de prévention en tenant compte de l’information fournie dans les tâches Cognibox. Il établit son Plan d’action SSE spécifique au contrat et le soumet pour approbation par le titulaire de contrat. Ce Plan d’action SSE est présenté à tous les travailleurs présents avant le début des travaux. Le Plan d’action SSE doit être disponible en tout temps sur le lieu des travaux et être présenté à tout nouveau travailleur intégrant les activités qui y sont couvertes.

### L’Entrepreneur peut être appelé à participer aux tournées quotidiennes de sécurité en équipe (jour et soir), durée approximative de 45 minutes. Ces tournées permettront d’atteindre les objectifs suivants :

- La cédule des tournées est bâtie de façon à auditer les travaux relatifs à l’entrepreneur présent dans l’équipe ;

- Mettre l’emphase sur la thématique quotidienne (renforcement de certains éléments) ;

- Partager lors du débriefing des bonnes pratiques/points d’amélioration à l’ensemble des intervenants (employés et gestionnaires).

## Soudage et travaux à chaud en chantier

### La soudure et l’oxycoupage devront être effectués de façon à protéger les employés et les équipements environnants selon les normes de RTFT. (Extincteurs et couvertures ignifuges fournis par l’Entrepreneur)

### Un permis de travail à chaud est requis pour les travaux utilisant une flamme nue ou produisant de la chaleur ou des étincelles, notamment le découpage, le soudage, le brassage, le meulage, la métallisation à chaud et le « dégèlement » des canalisations, comme spécifié dans la norme RTFT NG PA-2041. Note : Les couvertures à base d’amiante sont proscrites sur le site de RTFT.

### L’Entrepreneur doit émettre son permis de travail à chaud avant d’effectuer tous travaux de soudage au chantier. L’émission des permis de travaux à chaud est sous la responsabilité de l’Entrepreneur. Celui-ci doit former un responsable pour l’émission de permis de travaux à chaud (environ 1 heure)

### Pour les travaux d’oxycoupage et de soudure, l’intérieur des équipements devra être protégé. Après les travaux, l’intérieur des équipements devra être inspecté et nettoyé selon le cas. Un permis de soudure ou oxycoupage devra être demandé par l’Entrepreneur.

### Les assemblages soudés doivent être exécutés conformément aux stipulations de la norme CSA W59 (dernière édition) par des entreprises qualifiées aux termes de la norme CSA W47.1 (dernière édition). Les cartes de certification des soudeurs doivent correspondre aux procédures de soudage qui seront établies pour chaque travaux.

### L’Entrepreneur doit soumettre des soudures échantillons pour inspection si cela est demandé par le surveillant de chantier.

### L’Entrepreneur doit fournir un accès continu pour l’inspection des travaux de soudure. Aucune soudure ne doit être couverte de peinture avant que l’inspection n’ait été faite.

### L’Entrepreneur est responsable de la qualité de ses soudures. Tous les travaux qui sont à recommencer dû à des soudures non-acceptées se feront aux frais de l’Entrepreneur.

# Généralités

## Codes et normes

### Les matériaux de construction, l’équipement, les méthodes de construction, les essais et la prévention des accidents doivent être conformes aux exigences de toute législation ou règlement applicable et, en particulier, les plus récentes révisions du Code national du bâtiment du Canada, la Loi relative à la Santé et la Sécurité au Travail, Chapitre S-2.1 et le Code de Sécurité pour les travaux de construction de la province de Québec, Chapitre S-2.1, r.4.

### Lorsque des exigences plus sévères à celles des standards en vigueur sont spécifiées dans les différentes sections de ce devis ou sur les dessins, ces exigences ont préséance.

### Tous les travaux devront suivre les règles de l’art et correspondre à ce qui fait de mieux pour cette installation. Les travaux réalisés dans le cadre de ce contrat doivent être conformes à ce devis, aux spécifications, aux dessins et aux fiches techniques en référence ainsi qu’aux codes et normes applicables.

### Autres normes applicables :

### BNQ :		Bureau de Normalisation du Québec

### ASTM:		American Society for Testing and Materials

### OSHA:		Occupational Safety and Health Administration, Act and Regulations

### CNBC :		Code national du bâtiment du Canada

### CPCA:		Canadian Paint and Coating Association

### CSA :		Canadian Standard Association

### CSA standard Z432-16:	Safeguarding of Machinery

### CWA :		Canadian Welding Association

### Les travaux devront être conformes au devis normalisé de RTFT selon la Section
N01060 – Codes et règlement.

### Fournir un rapport quotidien de suivis des coûts lié à l’avancement des travaux.

## Respect des lois et règlements

### L’Entrepreneur adhère aux principes évoqués dans la Politique en matière de santé, sécurité environnement et développement durable de RTFT, ainsi que ceux de la Politique en matière de santé, sécurité environnement et communauté de Hatch. Il s’engage à connaître et appliquer les lois, les règlements et les normes applicables ainsi que toutes exigences additionnelles mentionnées aux programmes de prévention de RTFT.

## Exigences générales

### L’Entrepreneur doit se référer en tout temps aux dessins, photographies annotées et croquis énumérés dans la Section 01 10 00 – Index du devis.

### L’Entrepreneur devra fournir la main-d’œuvre, les matériaux, le transport, les équipements, l’outillage, les ouvrages temporaires, l’organisation de chantier, la supervision, le contrôle de la qualité et l’équipement de sécurité requis pour l’exécution des travaux décrits dans ce devis.

### L’Entrepreneur devra fournir tout matériel et équipement pour la réalisation des travaux (éclairage supplémentaire, cône et rubans pour délimitation de zone, etc.).

### Les conteneurs actuellement présents sur le site seront disponibles pour l’Entrepreneur et entretenus par le Propriétaire. Ce référer au plan en annexe pour l’emplacement des conteneurs. Tout autre conteneur requis doit être fourni par l’Entrepreneur et approuvé par le Responsable des travaux.

### L’Entrepreneur doit fournir toute la main-d'œuvre compétente nécessaire à l’exécution des travaux suivant la planification, et dans les délais prévus.

### Plusieurs travaux seront réalisés en même temps. L’Entrepreneur doit partager l’espace de travail et coordonner avec ses travaux avec l’Entretien. L’accès autour de ses travaux doit être maintenu pendant toute la durée des travaux.

### L’Entrepreneur devra fournir un prix et en obtenir l’approbation écrite avant de débuter tous les travaux supplémentaires au contrat.

### L’Entrepreneur doit avoir en sa possession tous les permis, certificats d’inspection et autorisations, requis auprès de la Régie du Bâtiment du Québec, ou autre organisme.

### L’ensemble des documents, soumissions, rapports et autres documents fournis par l’Entrepreneur dans le cadre de ce mandat doivent être rédigés en français. L’ensemble des documents présentés doivent être clairs et complets, de façon à pouvoir être inscrits dans le cadre du programme de qualité.

### L’Entrepreneur doit fournir et effectuer toutes les retouches de peinture nécessaires, selon la section N099000 – Peinture du devis normalisé de RTFT, au chantier, après l’installation des conduits de ventilation, des équipements et matériaux fournis par l’Entrepreneur et le Propriétaire.

### Tous les éléments électriques et de tuyauterie en interférence devront être rapportés au Responsable des travaux avant le début des travaux.

### L’Entrepreneur doit protéger, s’il y a lieu, les installations existantes pendant la durée des travaux.

# Exigences particulières

## Panneaux multiprises DBR

### Les panneaux multiprise DBR seront fournis par l’Entrepreneur mais raccordés par RTFT. Les panneaux doivent être conformes aux standards de RTFT et devront être livrés sur le site une semaine avant le début de travaux. Toutes modifications sur le site seront sous la responsabilité de l’entrepreneur.

### Les panneaux multiprises DBR doivent posséder une prise mécanique qui verrouille la prise DBR lorsque sous-tension. Aucune extension n’est permise

### Les panneaux multiprise DBR doivent se connecter aux prises 60 ampères ou 30 ampères de l’usine selon la disponibilité à l’emplacement des travaux. Les prises utilisées à l’usine sont :

### Prise 60A : FICHE, MALE, ARKTITE, 4 FILS, QUADRIPOLAIRE, 60 AMP. , CROUSE- HINDS NO CRHAPJ6485

### Prise 30A : FICHE, MALE, ARKTITE, 3 FILS, 4 POLES, 30 AMPS, CROUSE-HINDS NO APJ-3485 OU APPLETON NO ACP 3034BC.

## Propreté

### L’Entrepreneur doit s’assurer que le site des travaux est maintenu exempt de tout débris durant toute la période des travaux, à la satisfaction du représentant du Propriétaire. Si le responsable des travaux trouve le site malpropre ou non-sécuritaire, des travaux de nettoyage supplémentaires peuvent être exigés.

### L’Entrepreneur doit porter une attention particulière aux lieux et aux produits manufacturiers ainsi qu’aux équipements de production du Propriétaire, de sorte que ceux-ci ne soient pas contaminés ou abîmés pendant les travaux.

### L’Entrepreneur doit garder l’espace de travail propre en tout temps et nettoyer le site lorsque les travaux sont terminés ou interrompus.

### Les câbles de soudeuse et autres ne doivent pas trainer au sol et doivent être passés en hauteur pour éviter d'être écraser par une nacelle ou de faire trébucher un travailleur.

### L’Entrepreneur est responsable de la disposition des équipements, de la tuyauterie et de structures démantelées pour l’exécution des travaux.

### L’aire d’entreposage des matériaux doit être bien délimitée et identifiée. L’Entrepreneur doit s’assurer que les empilements de son matériel et de ses matériaux sont sécuritaires pour les travailleurs.

### À la fin des travaux, les lieux doivent être libres de tout débris de démolition, construction, etc.

## Échéancier

### L’Entrepreneur devra participer à des rencontres avant le début des travaux afin d’établir son échéancier avec RTFT. Deux (2) rencontres d’une heure seront requise.

### L’Entrepreneur devra être présent à la revue d’échéancier à tous les jours durant l’arrêt annuel et aviser le responsable des travaux de tout changement à l’échéancier initial. En cas de retard sur son échéancier, l’Entrepreneur devra soumettre un plan d’action pour se conformer aux heures imparties.

## Rencontres pendant l’arrêt

### Chaque jour, l’entrepreneur recevra un fichier Excel par courriel du planificateur de l’arrêt pour y inscrire ses avancements ainsi que ses besoins pour les travaux futurs.  Ce courriel devra être répondu et retourné au planificateur de l’arrêt avant 10h00 le matin.

### L’entrepreneur doit coordonner ces activités avec RTFT ainsi que les autres entrepreneurs présents sur le site (prévoir une rencontre par jour d’une durée approximative d’une (1) heure chaque jour pour toute la durée des travaux). Celle-ci aura lieu sur TEAM et permettra de passer en revue l’échéancier pour valider les séquences et interférences des différents travaux. Cette rencontre couvrira également la gestion de la coactivité véhicules/piétons : mise en place de chemins balisés avec portillons et fermeture de certaines zones. Cette gestion devra s’adapter à l’évolution des travaux.

## Roulottes

### L’Entrepreneur doit indiquer dans sa soumission le nombre de roulottes qu’il aura besoin sur le site ainsi que leurs dimensions.

### Une protection pour l’attache remorque doit être présente sur la roulotte.

### La porte de la roulotte doit être au même niveau que l’escalier sortie

### Les roulottes pourront être installées sur le site la semaine précédant l’arrêt selon l’horaire établi par le responsable des roulottes.

### L’entrée électrique des roulottes doivent être limitée à 240 Volt / 60 Ampère.

### Les roulottes doivent être climatisé et posséder un extincteur d’incendie ainsi qu’un avertisseur de fumée.

### Une roulotte sanitaire incluant toilettes et lavabos sera fourni par le Propriétaire. L’Entrepreneur sera limité à cette roulotte et n’aura pas accès aux salles de bain de l’usine pour limiter la contamination.

## Horaire de travail

### L’horaire de travail sera de 10 heures par quart de travail basé sur un quart de jour et de soir selon l’échéancier établi.

- Jour : Début entre 6h00 et 7h00, fin entre 16h00 et 17h00

- Soir : Début entre 18h00 et 19h00, fin entre à 4h00 et 5h00

### L’arrêt annuel est planifié selon un horaire de 6 jours de travail par semaine.

### Le samedi 1 juillet est une journée ouvrée, si des travaux sont planifiés selon l’échéancier.

## Facturation

### L’Entrepreneur doit faire signer ses feuilles de temps par son responsable des travaux au maximum 24heures après la fin de chaque quart de travail. Les feuilles de temps doivent inclure le numéro d’ordre de chacun des travaux.

### La facturation devra être soumise à RTFT maximum 3 mois après la fin des travaux

# Fourniture

## Fournis par le Propriétaire

### RTFT fournira tous les nacelles et ciseaux nécessaires pour la réalisation des travaux. Les nacelles fonctionnent au Diesel et RTFT s’occupe du remplissage. L’entrepreneur doit sortir l’équipement à l’extérieur du bâtiment de l’usine lorsqu’un remplissage est nécessaire. La demande doit être faite 24 heures à l’avance au responsable des équipements de levage.

Voici la liste des équipements disponibles :

| 1 - nacelle 120 pieds | 2 - ciseaux 3219 électrique |
| --- | --- |
| 1 - nacelle S85 | 1 - ciseau génie 3369 |
| 2 - nacelles Z60 | 1 - ciseau 3246 |
| 2 - nacelles Z45 | 2 - ciseaux 2630 |
| 1 - nacelle électrique 30’ électrique 4 roues motrices |  |

### RTFT fournira tous les équipements de levage nécessaires (boom trucks et grue 120 tonnes) pour la réalisation des travaux. La demande doit être faite 24 heures à l’avance au responsable des équipements de levage.

### Un chariot élévateur sera présent sur le site de l’aciérie en tout temps pendant l’arrêt annuel. L’entrepreneur peut faire la demande pour son utilisation au responsable des équipements de levage.

### Si les travaux requièrent l’utilisation d’échafaudages, ceux-ci seront fournis par RTFT. L’entrepreneur doit indiquer dans sa soumission ses besoins en échafaudage. Toute demande de modification d’échafaud doit être effectuée 24h à l’avance au Responsable des travaux.

### Seule la compagnie d’échafaudage est autorisée à modifier les échafaudages. Les échafaudages peuvent être utilisés de façon sécuritaire seulement si le carton vert est présent. Dans le cas d’un carton jaune, le port du harnais est requis.

## Fournis par l’Entrepreneur

L’Entrepreneur doit fournir tous les matériaux et équipements nécessaires à la réalisation des travaux inclus dans ce contrat à l’exception des matériaux listés comme fournis par le propriétaire.

# Envergure des travaux

### Les travaux devront être coordonnés avec le Responsable des travaux en chantier.

### L’ensemble des interférences, contradictions et/ou divergences par rapport aux plans et devis devront être rapportées au Responsable des travaux en chantier.

### Les spécifications techniques standards pour les exigences d’exécution des différents travaux se retrouvent dans le devis normalisé de RTFT.

### Tous les nettoyages des lieux de travail seront assumés par RTFT avant le début des travaux. Si un nettoyage spécifique est requis, il doit être mentionné lors de la remise de la soumission.

### L’étendue des travaux comprend ce qui suit, sans y être limité :

## TRAVAUX MÉCANIQUES - CONVERTISSEUR

| # Item | Équipement | # Ordre | Description des travaux | Matériel fourni par RTFT | Matériel fourni par entrepreneur | Dessins/ références |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secteur convertisseur {#convertisseur} |  |  |  |  |  |  |
| {#convertisseur}{item} | {equipement} | {ordre} | {description} | {materielRTFT} | {materielEntrepreneur} | {dessinsRef}{/convertisseur} |

6.2 TRAVAUX MÉCANIQUES - COULÉE CONTINUE

| # Item | Équipement | # Ordre | Description des travaux | Matériel fourni par RTFT | Matériel fourni par entrepreneur | Dessins/ références |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secteur coulée continue {#couleeContinue} |  |  |  |  |  |  |
| {#couleeContinue}{item} | {equipement} | {ordre} | {description} | {materielRTFT} | {materielEntrepreneur} | {dessinsRef}{/couleeContinue} |

## Équipements enlevés et rebuts

L’Entrepreneur sera responsable de disposer de façon adéquate et sécuritaire de tous les matériaux utilisés à des fins d’installation des équipements. Il sera également responsable de la disposition de tous les rebuts produits directement ou indirectement par les travaux compris dans ce contrat.

Tous les équipements enlevés, à moins d’avis contraire, demeurent la propriété de Rio Tinto, Fer et Titane et doivent être entreposés à l’endroit indiqué par le Propriétaire. Règle générale, les rebuts métalliques doivent être entreposés à la cour de récupération de Rio Tinto, Fer et Titane. Les rebuts non réutilisables, tel que le béton, doivent être disposés hors du site de Rio Tinto, Fer et Titane par l’Entrepreneur et aux frais de celui-ci en accord avec les codes et règlements environnementaux en vigueur.

## Essais, vérifications et mise en marche

L’Entrepreneur devra vérifier et s’assurer que tous les équipements installés soient bien fixés et sécuritaires avant la mise en marche et devra s’assurer que les équipements motorisés ont le bon sens de rotation. Lorsque les étapes de vérification seront complétées, l’Entrepreneur avisera le surveillant des travaux afin que ce dernier assiste au démarrage des équipements. L’Entrepreneur devra fournir les rapports relatifs aux équipements, vitesse de l’air dans les conduits, balancement des équipements, etc.

# Dates clés

Les dates clés du projet sont :

Début des visites de chantier pour l’appel d’offres : {dateDebutVisites}

Remise des soumissions : {dateRemiseSoumission}

Adjudication du contrat :	 {dateAdjudication}

Remettre liste des ID Cognibox des travailleurs : {dateListeCognibox}

Mobilisation : {dateDebutMobilisation} au {dateFinMobilisation}

Arrêt annuel de l’aciérie : {dateDebutArret} au {dateFinArret}

Démobilisation : {dateFinArret}

# Renseignements devant accompagner l’offre

L’Entrepreneur doit inclure dans son offre les documents suivant :

- La section 00425 complétée ainsi que toute information additionnelle pouvant faciliter l’évaluation des soumissions.

- L’échéancier sommaire de ses travaux

- Le nombre de travailleurs de l’Entrepreneur pour la durée des travaux

- La liste des sous-traitant de l’Entrepreneur

- La quantité de roulottes et leurs dimensions que l’Entrepreneur veut entrer sur le site pour la durée de ses travaux.

FIN DE SECTION